Nr warunków: WTROI/121850000000339/AA

Numer Egzemplarza:      1

Projekt Wykonawczy na Dzierżawę Kanalizacji Kablowej

Temat:	Trasa projektowanego kabla światłowodowego w kanalizacji OPL Orange Polska S.A. w miejscowości Ząbki.

Lokalizacja: 	05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4

INWESTOR: 	Wawtel sp. z o. o.

ul. Szachowa 1

04-894 WARSZAWA

| Wykonawca | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant | Wiktor Ostasiewicz | 1246/98/U |  |

Warszawa, lipiec 2022 r.

Nr archiwalny projektu: MM/PW/04/2022

UZGODNIENIA

OPINIA OPL

Warszawa ……………………………

Miejscowość; Data

......................................................

Pieczątka

Opiniuję projekt techniczny nr MM/PW/04/2022 do zapytania nr WTROI/121850000000339/AA bez uwag/ uwagami*

Egzemplarz nr 1 projektu pozostaje w OPL.

Firmy realizujące prace w imieniu Dzierżawcy przy układaniu swoich kabli w kanalizacji OPL przed przystąpieniem do prac na nieruchomościach prywatnych (w szczególności ogrodzonych) zobowiązani są do uzyskiwania zgód ich właścicieli na wejście na ich teren.

………………………….

Podpis opiniującego

SPIS TREŚCI

1.	Dane ogólne	4

1.1.	Przedmiot opracowania	4

1.2.	Inwestor i zleceniodawca	4

1.3.	Adres obiektu	4

1.4.	Podstawa opracowania projektu	4

1.5.	Wykonawca robót	4

2.	Opis techniczny	5

2.1.	Stan istniejący	5

2.2.	Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierżawionej kanalizacji	5

2.3.	Wciąganie kabla do kanalizacji	6

2.4.	Oznaczenia linii kablowej	6

2.5.	Wzór przywieszki	6

3.	Charakterystyka stanu projektowanego	6

3.1.	Linia światłowodowa	6

3.2.	Załącznik rejonizacyjny:	7

3.3.	Harmonogram prac	7

4.	Uwagi końcowe	7

5.	Normy i przepisy	8

6.	Oświadczenie projektanta	10

7.	Zestawienie podstawowych materiałów	11

8.	Załączniki i rysunki	12

Rys. nr 1 Mapa poglądowa

Rys. nr 2 Przebieg trasowy kabli światłowodowych Z-XOTksd

WTROI/121850000000339/AA

Rys. nr 3 Przewieszki informacyjne

# Dane ogólne

## Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje budowę kabla teletechnicznego na odcinku:

05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4

Kabel Z-XOTksd  – WTROI/121850000000339/AA o długości trasowej 1153,4 m (długość montażowa 1290m).

Łączna projektowana długość trasowa linii w ww. relacji wyniesie: 1153,4 m.

Projekt będzie załącznikiem do umowy o dzierżawę kanalizacji kablowej Orange Polska S.A.

## Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcą jest firma Wawtel sp. z o. o.. z siedzibą przy

ul. Szachowa 1 w Warszawie.

## Adres obiektu

Trasa: 05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4

## Podstawa opracowania projektu

Podstawę opracowania projektu stanowią:

- umowa z inwestorem,

- dane uzyskane od inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. na dostęp do kanalizacji kablowej Orange,

- materiały z paszportyzacji Orange Polska S.A.

## Wykonawca robót

Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w pracach budowy linii światłowodowych i posiadająca osoby uprawnione do ich wykonywania.

# Opis techniczny

## Stan istniejący

W chwili obecnej pomiędzy punktami końcowymi znajduje się kanalizacja Orange Polska S.A. (rys. 2), do dzierżawionej kanalizacji mają zostać wprowadzone kable światłowodowe wzmocnione, bez rury kanalizacji wtórnej.

## Budowa kabla telekomunikacyjnego w dzierżawionej kanalizacji

W oparciu o wydane przez OPL S.A. warunki techniczne zaprojektowano budowę sieci transmisyjnej dla Operatora w kanalizacji teletechnicznej będącej własnością OPL S.A. Kable światłowodowe typu typu Z-XOTksd  Ø 7 mm należy wciągnąć bezpośrednio do kanalizacji teletechnicznej do częściowo zajętych otworów.

W studniach wskazanych na rys. 2, zaprojektowano mufę i stelaż wraz z zapasem kabla.

Szczegóły dotyczące zajmowanego otworu uzgodnione zostaną między wykonawcą, a przedstawicielem OPL S.A. po sprawdzeniu przez wykonawcę drożności poszczególnych przęseł kanalizacji. Powyższe informacje należy umieścić w dokumentacji powykonawczej. Kable w studniach należy układać, aby nie krzyżowały się z istniejącymi kablami. Na kablu zawiesić przywieszki indentyfikacyjne rys. 3.

Niedopuszczalne są skrzyżowania projektowanego kabla z innymi kablami lub konstrukcjami wsporczymi zainstalowanymi w studniach kablowych

W celu zaciągnięcia przedmiotowego kabla wykorzystywać w pierwszej kolejności otwory częściowo zajęte w celu optymalizacji wykorzystania kanalizacji kablowej.

Połączenie między ostatnią studnią Orange Polska a budynkiem lub studnią Operatora należy wykonać HDPE Ø 32 mm w studni OPL (zgodnie z osobnym opracowaniem). Wprowadzenie rury HDPE Ø 32 mm i kabli do studni należy zaprojektować i wykonać w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się do studni gazu lub wody. W przypadku wprowadzenia kabli poprzez kanalizację pierwotną lub wtórną, należy spełnić wymagania ZN-OPL-012/15 oraz ZN-OPL-013/15

Dokumentację powykonawczą zawierającą przekroje odcinków kanalizacji z zaznaczonym otworem, w którym jest zaciągnięty kabel światłowodowy/koncentryczny wybudowanego przyłącza przekazać do Orange Polska S.A. w dniu odbioru technicznego.

## Wciąganie kabla do kanalizacji

Wciąganie kabla wykonać metodą ręczną z uwagi na zajętość kanalizacji kablowej.

## Oznaczenia linii kablowej

Kabel na całym przebiegu w studniach kablowych oznakować w sposób trwały za pomocą przywieszek z tworzyw sztucznych z trwałym opisem.

W studniach kablowych gdzie znajduje się duża ilość istniejących kabli projektowany kabel dla lepszej identyfikacji należy oznaczyć podwójnymi przywieszkami (w studniach przelotowych a szczególnie w studniach narożnych i odgałęźnych).

## Wzór przywieszki

# Charakterystyka stanu projektowanego

## Linia światłowodowa

Linię światłowodową w relacji wybudować kablem typu Z-XOTksd:

05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4

Kabel Z-XOTksd – WTROI/121850000000339/AA o długości trasowej 1153,4 m (długość montażowa 1290m).

Łączna projektowana długość trasowa linii w ww. relacji wyniesie: 1153,4 m.

W studniach nr 1, 22, 40 jest planowany montaż mufy, stelażu zapasu wraz zapasem kabla.

W studniach nr 1 projektowane wyjście rurą HDPE.

## Załącznik rejonizacyjny:

Odcinek kanalizacji:

- 05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4

## Harmonogram prac

Planuję się, że rozpoczęcie prac związanych z zaciąganiem kabla do kanalizacji Orange Polska S.A. w wrzesień 2022.

# Uwagi końcowe

Po zakończeniu budowy sieci światłowodowej sporządzić dokumentację powykonawczą linii.

W czasie wykonywania prac ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

Prace prowadzić pod nadzorem pracowników Orange Polska S.A.

# Normy i przepisy

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami:

Polskie Normy

PN/T-01001		Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

PN/T-01002		Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.

Nazwy i określenia.

PN/T-01003		Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

Normy Zakładowe Orange Polska S.A.

ZN-96 TP S.A.-011	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96 TP S.A.-013	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtórna.

Wymagania i badania.

ZN-96 TPS.A.- 023	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa –Studnie kablowe

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.–002	Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. – 004	Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. – 008	Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Norma wyszczególniona na WT

ZN-10/TP S.A.-022  	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. – Warszawa, 2010. Norma wyszczególniona na WT

ZN-96/TP S.A.-021  	Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.

ZN-96/TP S.A.-027  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Wymagania i badania. – Warszawa, 1996. Powinna być wyszczególniona.

Normy branżowe

BN-88/8984-19	Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-89/8984-10	Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.

USTAWA z dn. 7.VII.1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r „Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z późniejszymi zmianami."

ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające   rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Urządzenia, osprzęt oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat ze znakiem B lub C lub świadectwo zgodności.

Podczas przechowywania, transportu i układania końce kabli należy chronić przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem ich ośrodków przy pomocy kapturków termokurczliwych. Kapturki winny być zdejmowane tuż przed montażem złączy lub przed pomiarami kabli.

# Oświadczenie projektanta

Oświadczam, że projekt wykonawczy linii światłowodowej na odcinku: 05-091 Ząbki, ul. Górnośląska 42 - 05-091 Ząbki, ul. 3 Maja 4, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

……………………………………..

(podpis projektanta)

# Zestawienie podstawowych materiałów

- Kabel światłowodowy Z-XOTksd –1290 m (długość montażowa kabla w kanalizacji Orange Polska S.A.)

- Mufa											- 3 szt.

- Stelaż zapasu										- 3 szt.

# Załączniki i rysunki